
[image: image1.emf]
Инструкция № 7/12-И
по применению дезинфицирующего средства

«Экобриз спрей» (ООО «Мир дезинфекции», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора; ИЛЦ ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России; ООО «Мир дезинфекции», Россия.

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора); Афиногенов Г.Е., Бичурина М.А., Афиногенова А.Г., (ИЛЦ ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздравсоцразвития России); Хильченко О.М. (ООО «Мир дезинфекции», Россия).

Введена вместо Инструкции № 7/08 от 07.07.2008 г.
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой медицинской помощи и т.д.), соответствующих подразделений ГО и ЧС, а также детских учреждений, объектов социального обеспечения, пенитенциарных учреждений, объектов коммунально-бытовой сферы, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Дезинфицирующее средство «Экобриз спрей» представляет собой готовое к применению средство в виде прозрачной жидкости с желтоватым оттенком со специфическим запахом или запахом отдушки. В качестве действующих веществ содержит: изопропиловый спирт – 65,0%; четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) – 0,025%, функциональные компоненты.

Выпускается во флаконах емкостью от 0,1 до 1,0 дм3 с распылителями; канистрах от 5 до 50 дм3; бочках от 50 до 200 дм3 из полимерных материалов или другой полимерной или стеклянной таре по действующей нормативно-технической документации. Срок годности средства – 5 лет.

1.2. Средство обладает бактерицидным (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулёза – тестировано на M.terrae), фунгицидным (в том числе в отношении дрожжевых грибов, трихофитий) и вирулицидным действием (в том числе в отношении возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов). 
1.3. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, средство при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных соединений, не оказывает местно-раздражающего, кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия в рекомендованных режимах применения. При ингаляционном воздействии в виде аэрозоля и паров в норме расхода относится к 4 классу мало опасных соединений. При попадании в глаза вызывает раздражение конъюнктивы.

ПДК изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3 (3 класс опасности), ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3 (2 класс опасности).

1.4. Средство предназначено для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологических кабинетах, отделениях приемных, операционных, реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема и т.п.); в лабораториях (в том числе микробиологических); на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения, бани и др.); предприятиях торговли и общественного питания; в образовательных учреждениях (детские сады, школы и пр.); в учреждениях социальной сферы и сферы обслуживания; на объектах автотранспорта скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС:

- небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе – труднодоступных;

- предметов обстановки (в том числе бактерицидных ламп);

- оборудования, приборов, включая датчики к аппаратам УЗИ и пр., дозирующего и упаковочного оборудования;

- предметов ухода за больными; тележек, резиновых и пропиленовых ковриков, обуви;

- резиновых перчаток (из хлоропренового каучука или латекса), надетых на руки персонала при работе с потенциально инфицированным материалом (в микробиологических лабораториях); при проведении инъекций, при сборе медицинских отходов класса Б (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»). 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
2.1. Средство применяют для обеззараживания поверхностей из любых материалов, за исключением неустойчивых к воздействию спиртов (поверхности, окрашенные низкосортными красками, покрытые лаком, плексиглас, акрил и т.п.). Перед применением рекомендуется проверить действие средства на небольшом малозаметном участке поверхности.

Обработку поверхностей в помещениях способом протирания и орошения можно проводить в присутствии людей при соблюдении норм расхода средства, при этом проветривания помещения не требуется.
2.2. Поверхности в помещениях, предметы обстановки и т.п. орошают с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания или протирают салфетками из тканного или нетканого материала, обильно смоченными средством. Норма расхода: не более 50 мл/м2 (в среднем – 30-40 мл/м2). Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в табл. 1 и табл. 3 (режим обработки при грибковых инфекциях и туберкулезе).

2.3. Датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и наконечники стоматологические обрабатывают салфеткой, предварительно обильно смоченной средством «Экобриз спрей» с экспозицией 0,5 мин при бактериальных инфекциях и 3 мин при вирусных и грибковых инфекциях. После дезинфекционной выдержки, при необходимости, медицинские изделия протирают чистой салфеткой.
2.4. Дезинфекцию внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний: одну пару обуви из кожи натуральной и искусственной, из пластика и резин однократно обработать способом протирания 2 ватными тампонами, обильно смоченными средством (не менее 3 мл на каждый тампон), при времени выдержки после дезинфекции  в течение 5 минут.

2.5. Обработка перчаток, надетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток тщательно протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл на тампон). Экспозиция - до полного высыхания поверхности перчаток. Режимы обработки в зависимости от вида микробной контаминации см. табл.1-3. Общее время обработки - 5 минут.
2.6. Дезинфекцию поверхностей в помещениях, предметов обстановки на коммунальных объектах, предприятиях торговли, общественного питания, в образовательных и других учреждениях производят путем орошения средством с помощью ручного распылителя с расстояния 30 см до полного их смачивания или протиранием салфетками из тканного или нетканого материала, смоченными средством. Норма расхода не более 50 мл/м2 (в среднем – 30-40 мл/м2). Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади помещения. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 1 при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза).

2.7. Дезинфекцию объектов автотранспорта скорой помощи и служб ГО и ЧС производят протиранием салфетками из тканного или нетканого материала, смоченными средством. Норма расхода не более 50 мл/м2 (в среднем – 30-40 мл/м2).  Поверхности готовы к использованию сразу же после высыхания средства. Средство не оставляет разводов и следов на обрабатываемой поверхности. Одномоментно рекомендуется обрабатывать не более 1/10 площади поверхности. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в табл. 1 (режим обработки при туберкулезе).

Таблица 1

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством 

«Экобриз спрей» при бактериальных инфекциях

	Объект обеззараживания
	Время обеззара​живания (мин.) в отношении 

возбудителей
	Способ обеззараживания

	
	бактериальных инфекций (кроме  туберкулеза)
	туберкулеза
	

	Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), 

жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов; поручни, сиденья,  каталки, носилки
	гладкие поверхности: металл, стекло, пластик и пр.
	0,5
	5,0
	Протирание;

орошение

	
	линолеум, метлахская плитка, резиновые, другие пористые поверхности
	0,5
	5,0
	

	Предметы ухода за больными
	из металлов, пластмасс, 

стекла
	0,5
	5,0
	Протирание;

орошение

	
	из резин 
	0,5
	5,0
	

	Резиновые коврики
	1,0
	5,0
	Двукратное протирание;

двукратное орошение

	Медицинские перчатки
	1,0
	5,0
	Протирание;

орошение


Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством 

«Экобриз спрей» при вирусных инфекциях

	Объект обеззараживания
	Время обеззара​живания (мин.)  в отношении возбудителей
	Способ обеззараживания

	
	вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, 

гриппа
	полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов
	

	Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов; поручни, сиденья, каталки, носилки
	гладкие поверхности: металл, стекло, пластик и пр.
	0,5
	1,0
	Протирание;

орошение

	
	линолеум, метлахская плитка, резиновые, другие пористые поверхности
	1,0
	3,0
	

	Предметы ухода за больными
	из металлов, пластмасс, стекла
	0,5
	1,0
	Протирание;

орошение

	
	из резин 
	1,0
	3,0
	

	Резиновые коврики
	1,0
	3,0
	Двукратное протирание; двукратное орошение

	Медицинские перчатки
	0,5
	1,0
	Протирание;

орошение


Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством

 «Экобриз спрей» при грибковых инфекциях

	Объект обеззараживания
	Время обеззараживания (мин.) в отношении возбудителей
	Способ обеззараживания

	
	кандидозов
	трихофитии
	

	Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), 

жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов; поручни, сиденья, каталки, носилки
	гладкие поверхности: металл, стекло, пластик и пр.
	3,0
	3,0
	Протирание; орошение

	
	линолеум, метлахская плитка, резиновые, другие пористые поверхности
	3,0
	3,0
	

	Предметы ухода за больными
	из металлов, пластмасс, стекла
	3,0
	3,0
	Протирание;

орошение

	
	из резин 
	5,0
	5,0
	

	Резиновые коврики
	5,0
	5,0
	Двукратное протирание;

двукратное орошение

	Обувь
	-
	5,0
	Двукратное протирание;

двукратное орошение

	Медицинские перчатки
	3,0
	5,0
	Протирание;

орошение


3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1.Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством запреща​ется принимать пищу, пить, курить. 

3.2. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

3.3. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

3.4. Обработку поверхностей способом протирания в норме расхода проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов (больных). При превышении нормы расхода рекомендуется использовать универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А и защитные очки.

3.5. Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи огня и включенных приборов! Средство легко воспламеняется!

3.6. Не принимать средство внутрь!

3.7. Хранить в темном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных средств.

3.8. По истечении срока годности использование средства запрещается. 

3.9. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ
4.1. При нарушении режима применения средства возможно появление признаков раздражения слизистых оболочек глаз и органов дыхания (першение в горле и носу, кашель, резь в глазах).

При появлении указанных признаков пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание и теплое питье.

4.2. При попадании средства на кожу смыть его водой.

4.3. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточ​ной водой в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

4.4. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется обильно промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлени​ем адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан воды). 

5. Физико-химические и аналитические методы контроля  качества 

дезинфицирующего средства «Экобриз спрей»
5.1. Контролируемые показатели и нормы

Регламентируемые показатели качества и нормы по ним для дезинфицирующего средства «Экобриз спрей» представлены в таблице 4. 

Таблица 4

Контролируемые показатели качества дезинфицирующего средства  

«Экобриз спрей»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Нормы
	Метод

испытаний

	1.
	Внешний вид, цвет, запах
	Прозрачная жидкость с желтоватым оттенком со специфическим запахом или запахом отдушки
	По п. 5.2.

	2.
	Массовая доля четвертичного аммониевого соединения , %
	0,025± 0,002
	По п. 5.3.

	3.
	Массовая доля изопропанола, %
	65,0 ±3,0
	По п. 5.4.


5.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет средства «Экобриз спрей» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

Запах оценивают органолептическим методом.

5.3. Определение массовой доли четвертичного аммониевого соединения

Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-5-0,02 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74.

Колба Кн-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 29227-91.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации. 

Растворяют 0,179 г реактива в 100 см3 воды, получают 0,005 н. раствор цетилпиридиния хлорида (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

Индикатор эозин - метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), ч., ТУ МЗ 34-51. 

Хлороформ по ГОСТ 20015-88, ТУ 2631-001-29483781-2004 х.ч.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г сульфата натрия ГОСТ 4166, хч., и 10 г карбоната натрия ГОСТ 83-79, хч., в 1 дм3 воды.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Подготовка к анализу

Приготовление 0,005 н. водного раствора додецилсульфата натрия:0,150 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

Приготовление сухой индикаторной смеси

Индикатор эозин - метиленовый синий смешивают с хлоридом калия ГОСТ 4234 в отношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиний хлорида 0,005 н. раствором додецилсульфата натрия. 

В мерную колбу вместимостью 50 см3 приливают 10 см3 раствора цетилпиридиний хлорида, приливают 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния раствором додецилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. Титрование прекращают в момент перехода розовой окраски слоя хлороформа в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора додецилсульфата натрия:


[image: image2.wmf]дс

цп

V

V

K

=

, где

Vцп –объем раствора 0,005 н. ( 10 см3),

Vдс – объем раствора додецилсульфата натрия, затраченный на титрование, см3.

Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «Экобриз спрей» от 9,0 до 11,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, вносят в коническую колбу, либо в цилиндр с притертой пробкой, прибавляют 10 см3 хлороформа, 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия. Добавляют порции титранта и раствор в колбе встряхивают. Титрование прекращают в момент перехода розовой окраски слоя хлороформа в синюю.

Обработка результатов измерений

Массовую долю четвертичного аммониевого соединения (дидецилдиметиламмоний хлорид) (Х) в процентах вычисляют по формуле:


[image: image3.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf]100

00177

,

0

´

´

´

=

m

K

V

Х

, где

0,00177 -масса четвертичного аммониевого соединения (дидецилдиметиламмоний хлорид), соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.),  г;

V - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), пошедший на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.);

m - масса анализируемой пробы, г;

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное  0,005 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  ± 15,0% при доверительной вероятности 0,95.

5.4. Измерение массовой доли изопропанола

Методика измерения массовой доли изопропанола основана на методе капиллярной газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим хроматографированием раствора пробы и количественной оценке методом внутреннего стандарта.

Средства измерений, оборудование:

- аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, капиллярной колонкой, компьютерной системой сбора и обработки хроматографических данных;

- хроматографическая колонка длиной 50 м, внутренним диаметром 0,32 мм, покрытая Карбоваксом 400 с толщиной слоя 0,2 мкм;

- весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.;

- микрошприц вместимостью 1 мкл.;

- колбы вместимостью 50 и 250 см³.

Реактивы.

- изопропанол, ч.д.а. – аналитический стандарт;

- ацетонитрил, ч.д.а. – внутренний стандарт;

- вода дистиллированная;

- гелий газообразный;

- водород газообразный;

- сжатый воздух, в баллоне или от компрессора.

Растворы.

Приготовление основного градуированного раствора: 

В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают, 65 г изопропанола, взвешенного с аналитической точностью, и доводят водой до метки.

Приготовленный раствор в герметичном состоянии может сохраняться в течение 15 месяцев.

Приготовление рабочего градуировочного раствора с внутренним стандартом:

В колбу вместимостью 25 см³ помещают 6 г ацетонитрила в качестве внутреннего стандарта, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до метки основной градуировочный раствор и определяют точную массу. После перемешивания рабочий градуировочный раствор хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика ацетонитрила и определяемых спиртов в рабочем градировочном растворе.

Условия измерений:

- газ-носитель: азот (или гелий);

- давление на входе колонки 2,1 бар;

- температура колонки 60 ˚С; испарителя 250 ˚С; детектора 270 ˚С;

- объем вводимой дозы 0,2 мкл.

- примерное время удерживания: 2-пропанол - 5,9 мин., ацетонитрил - 6,6 мин.

Чувствительность хроматографа подбирают таким образом, чтобы высота хроматографических пиков составляла 80-90  % полной шкалы.

Выполнение измерений.

В мерную колбу вместимостью 25 см³ помещают 6 г ацетонитрила в качестве внутреннего стандарта, взвешенного с аналитической точностью, добавляют до метки испытуемый образец и определяют точную массу. После перемешивания раствор хроматографируют. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика ацетонитрила и определяемого пропанола-2.

Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градировочный коэффициент К по формуле:


[image: image5.wmf].

.

.

.

ст

вр

ст

вн

M

S

S

M

K

´

´

=

, где

S - площадь хроматографического пика изопропанола в рабочем градировочном растворе;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутреннего стандарта) в рабочем градировочном растворе;

М - массовая доля изопропанола в основном градировочном растворе, %;

Мвн.ст. – массовая доля ацетонитрила в рабочем градировочном растворе, %.

Массовую долю изопропанола Х1,  %, вычисляют по формуле: 


[image: image6.wmf].

.

.

.

1

ст

вн

ст

вн

S

M

S

K

X

´

´

=

, где

S - площадь хроматографического пика изопропанола в испытуемом растворе;

Sвн.ст. – площадь хроматографического пика ацетонитрила (внутреннего стандарта) в испытуемом растворе;

Мвн.ст. – массовая доля ацетонитрила, внесенного в испытуемую пробу, %;

К - относительный градуировочный коэффициент для изопропанола.

Рабочий градировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют среднее арифметическое значение.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Хранить средство при температуре окружающей среды до плюс 40°С отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

6.2. Средство можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары в соответствие с ГОСТ 26319-84, ГОСТ 19433-88. 
6.3. При случайной утечке средства его следует адсорбировать негорючим удерживающим жидкость веществом (песок, земля, силикагель и т.п.), собрать и направить на утилизацию. При уборке использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена; для защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А или промышленный противогаз.

6.4. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

PAGE  
5

_1273585904.unknown

_1379755706.unknown

_1273587099.unknown

_1269433121.unknown

_1212891319.unknown

